主机功能：

- 1. 长按2S轻触开关，主机开/关机，开机为待机状态，绿色指示灯常亮。关机绿色指    示灯熄灭，无刷电机停止。

- 2.  在待机状态下，点按轻触开关，无刷电机启动，初始默认800rpm，每点按一次

- 绿色指示灯闪烁一次，同时无刷电机档位增加一档。每增加一档，电机转速增加

- 20rpm，总共140档。

- 不带记忆功能，每次开机默认800rpm。

遥控器功能：

- 在主机待机状态下，点按遥控器滚轮，启动无刷电机，初始默认800rpm。

- 在无刷电机启动后，遥控器滚轮往上调为增加档位，往下调为减少档位。滚轮编码

- 器每跳动一格，无刷电机档位增加或减少一档，主机绿色指示灯和遥控器上绿色指

- 示灯都闪烁一次，主机无刷电机每增加或减少一档，无刷电机转速增加或减少20rpm，无刷电机转速800-3600rpm，总共140档。

- 在无刷电机启动后，双击遥控器滚轮，无刷电机停止，主机进入待机状态。

- 在无刷电机启动后，长按2S遥控器滚轮，关闭主机（无刷电机停止，主机绿色指

- 示灯熄灭）。

- 充电盒功能：

- 能同时给主机和遥控器充电，充电时充电器上相应绿色指示灯常亮，主机充电通过

- 霍尔检测。

- 同时将主机和遥控器放入充电盒上，有一个对码过程，充电盒上指示主机充电

- 的绿色指示灯闪烁4次，表示对码成功（目前此版本不需要实际对码，只是有灯的

- 闪烁指示就OK）。

- 充电状态下，主机和遥控器红色指示灯闪烁（闪烁频率见样板），满电绿灯常亮。

4. 主机放到充电盒时，主机的红灯应闪烁3次再常亮

充电电流见样板。

- 注： 电池：1. 遥控器电池: 18650  3.7V  1200mAh

- 2. 主机电池: 18650  3S1P  11.1V  2600mAh

- 充电接口：type-c，DC5V/2A

- 静态电流：<30uA